实验三 ICC总线EEPROM读写 实验报告

| 姓名 | 班级 | 学号 | 指导老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上官鸿 | 计算1614 | 201621121110 | 刘晋明 |

- 实验目的

- 掌握ICC总线的使用方式

- 掌握EEPROM芯片的工作原理

- 掌握IIC总线总线通信方式实现MCU与24C02的数据读写

- 实验内容

学习IIC总线传输机制，通过单片机MCU的I/O实现IIC总线在EEPROM 24C02上读写数据并显示显示在数码管上

- 实验步骤

- 编写EEPROM写入程序，将数据（学号后面8位）保存在芯片，下载到开发板进行调试，实现显示写入完毕功

能

- 代码:

#include"i2c.h"

#include "reg52.h"

/*******************************************************************************

* 函数名         : Delay10us()

* 函数功能         : 延时10us

* 输入           : 无

* 输出             : 无

*******************************************************************************/

void Delay10us()

{

unsigned char a,b;

for(b=1;b>0;b--)

for(a=2;a>0;a--);

}

/*******************************************************************************

* 函数名         : I2cStart()

* 函数功能       : 起始信号：在SCL时钟信号在高电平期间SDA信号产生一个下降沿

* 输入           : 无

* 输出             : 无

* 备注           : 起始之后SDA和SCL都为0

*******************************************************************************/

void I2cStart()

{

SDA=1;

Delay10us();

SCL=1;

Delay10us();//建立时间是SDA保持时间>4.7us

SDA=0;

Delay10us();//保持时间是>4us

SCL=0;

Delay10us();

}

/*******************************************************************************

* 函数名         : I2cStop()

* 函数功能       : 终止信号：在SCL时钟信号高电平期间SDA信号产生一个上升沿

* 输入           : 无

* 输出             : 无

* 备注           : 结束之后保持SDA和SCL都为1；表示总线空闲

*******************************************************************************/

void I2cStop()

{

SDA=0;

Delay10us();

SCL=1;

Delay10us();//建立时间大于4.7us

SDA=1;

Delay10us();

}

/*******************************************************************************

* 函数名         : I2cSendByte(unsigned char dat)

* 函数功能       : 通过I2C发送一个字节。在SCL时钟信号高电平期间，保持发送信号SDA保持稳定

* 输入           : num

* 输出             : 0或1。发送成功返回1，发送失败返回0

* 备注           : 发送完一个字节SCL=0,SDA=1

*******************************************************************************/

unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)

{

unsigned char a=0,b=0;//最大255，一个机器周期为1us，最大延时255us。

for(a=0;a<8;a++)//要发送8位，从最高位开始

{

SDA=dat>>7;  //起始信号之后SCL=0，所以可以直接改变SDA信号

dat=dat<<1;

Delay10us();

SCL=1;

Delay10us();//建立时间>4.7us

SCL=0;

Delay10us();//时间大于4us

}

SDA=1;

Delay10us();

SCL=1;

while(SDA)//等待应答，也就是等待从设备把SDA拉低

{

b++;

if(b>200)    //如果超过2000us没有应答发送失败，或者为非应答，表示接收结束

{

SCL=0;

Delay10us();

return 0;

}

}

SCL=0;

Delay10us();

return 1;

}

/*******************************************************************************

* 函数名         : I2cReadByte()

* 函数功能         : 使用I2c读取一个字节

* 输入           : 无

* 输出             : dat

* 备注           : 接收完一个字节SCL=0,SDA=1.

*******************************************************************************/

unsigned char I2cReadByte()

{

unsigned char a=0,dat=0;

SDA=1;          //起始和发送一个字节之后SCL都是0

Delay10us();

for(a=0;a<8;a++)//接收8个字节

{

SCL=1;

Delay10us();

dat<<=1;

dat|=SDA;

Delay10us();

SCL=0;

Delay10us();

}

return dat;

}

/*******************************************************************************

* 函数名         : void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)

* 函数功能         : 往24c02的一个地址写入一个数据

* 输入           : 无

* 输出             : 无

*******************************************************************************/

void At24c02Write(unsigned char addr,unsigned char dat)

{

I2cStart();

I2cSendByte(0xa0);//发送写器件地址

I2cSendByte(addr);//发送要写入内存地址

I2cSendByte(dat);//发送数据

I2cStop();

}

sbit LSA=P2^2;

sbit LSB=P2^3;

sbit LSC=P2^4;

unsigned char DisplayData[8];

unsigned char code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};

/*******************************************************************************

* 函 数 名      : delay

* 函数功能         : 延时函数，i=1时，大约延时10us

*******************************************************************************/

void delay(int i)

{

while(i--);

}

/*******************************************************************************

* 函数名         :DigDisplay()

* 函数功能         :数码管显示函数

* 输入           : 无

* 输出             : 无

*******************************************************************************/

void DigDisplay()

{

int i;

for(i=0;i<8;i++)

{

switch(i)    //位选，选择点亮的数码管，

{

case(0):

LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位

case(1):

LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位

case(2):

LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位

case(3):

LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位

case(4):

LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位

case(5):

LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位

case(6):

LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位

case(7):

LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位

}

P0=DisplayData[7-i];//发送数据

delay(100); // 延时

P0=0x00;//消隐

}

}

/*******************************************************************************

* 函 数 名       : main

* 函数功能         : 主函数

* 输    入       : 无

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void main()

{

unsigned char i, addr = 0x00, dat[] = {2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0};

SCON = 0x50; // 串口方式1,允许接受

TMOD = 0x20; // 定时器1定时方式2

TCON = 0x40; // 设定时器1开始计数

TH1 = 0xE6; // 12MHz 1200波特率

TL1 = 0xE6;

TI = 1;

TR1 = 1; // 启动定时器

for(i = 0; i < 8; i ++) {

At24c02Write(addr + i, dat[i]); // 写入数据

delay(1000); // 延时

}

printf("Write data successfully!\n");

}

- 运行结果:

- 编写EEPROM读出程序，将数据（学号后面8位）显示在数码管

- 代码：

/*******************************************************************************

* 函数名         : unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)

* 函数功能         : 读取24c02的一个地址的一个数据

* 输入           : 无

* 输出             : 无

*******************************************************************************/

unsigned char At24c02Read(unsigned char addr)

{

unsigned char num;

I2cStart();

I2cSendByte(0xa0); //发送写器件地址

I2cSendByte(addr); //发送要读取的地址

I2cStart();

I2cSendByte(0xa1); //发送读器件地址

num=I2cReadByte(); //读取数据

I2cStop();

return num;

}

sbit LSA=P2^2;

sbit LSB=P2^3;

sbit LSC=P2^4;

unsigned char DisplayData[8];

unsigned char code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};

/*******************************************************************************

* 函 数 名      : delay

* 函数功能         : 延时函数，i=1时，大约延时10us

*******************************************************************************/

void delay(int i)

{

while(i--);

}

/*******************************************************************************

* 函数名         :DigDisplay()

* 函数功能         :数码管显示函数

* 输入           : 无

* 输出             : 无

*******************************************************************************/

void DigDisplay()

{

int i;

for(i=0;i<8;i++)

{

switch(i)    //位选，选择点亮的数码管，

{

case(0):

LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位

case(1):

LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位

case(2):

LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位

case(3):

LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位

case(4):

LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位

case(5):

LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位

case(6):

LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位

case(7):

LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位

}

P0=DisplayData[7-i];//发送数据

delay(100); // 延时

P0=0x00;//消隐

}

}

/*******************************************************************************

* 函 数 名       : main

* 函数功能         : 主函数

* 输    入       : 无

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void main()

{

unsigned char i, addr = 0x00, dat[] = {2, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 0};

SCON = 0x50; // 串口方式1,允许接受

TMOD = 0x20; // 定时器1定时方式2

TCON = 0x40; // 设定时器1开始计数

TH1 = 0xE6; // 12MHz 1200波特率

TL1 = 0xE6;

TI = 1;

TR1 = 1; // 启动定时器

for(i = 0; i < 8; i ++) {

At24c02Write(addr + i, dat[i]); // 写入数据

delay(1000); // 延时

}

printf("Write data successfully!\n");

for(i = 0; i < 8; i ++) {

DisplayData[i] = smgduan[At24c02Read(addr + i)]; // 取出数据

}

while(1) {

DigDisplay(); //数码管显示数据

}

}

- 运行结果:

- 实验总结

- 掌握了ICC总线的使用方式

- 掌握了EEPROM芯片的工作原理

- 掌握了IIC总线总线通信方式实现MCU与24C02的数据读写