实验四 三线制实时时钟的读写 实验报告

| 姓名 | 班级 | 学号 | 指导老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上官鸿 | 计算1614 | 201621121110 | 刘晋明 |

- 实验目的

- 掌握ICC总线的使用方式

- 掌握实时时钟芯片DS1302的工作原理

- 掌握三线制方式实现时钟芯片DS1302的数据读写

- 实验内容

学习三线制传输机制，通过单片机MCU的I/O实现三线制方式读取DS1302S时钟数据并分别将年、月、日、时间信息分别显示在数码管上

- 实验步骤

- 编写DS1302读写程序。

#include"ds1302.h"

//---DS1302写入和读取时分秒的地址命令---//

//---秒分时日月周年 最低位读写位;-------//

uchar code READ_RTC_ADDR[7] = {0x81, 0x83, 0x85, 0x87, 0x89, 0x8b, 0x8d};

uchar code WRITE_RTC_ADDR[7] = {0x80, 0x82, 0x84, 0x86, 0x88, 0x8a, 0x8c};

//---DS1302时钟初始化2016年5月7日星期六12点00分00秒。---//

//---存储顺序是秒分时日月周年,存储格式是用BCD码---//

uchar TIME[7] = {0, 0, 0x12, 0x07, 0x05, 0x06, 0x16};

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : Ds1302Write

* 函数功能         : 向DS1302命令（地址+数据）

* 输    入         : addr,dat

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void Ds1302Write(uchar addr, uchar dat)

{

uchar n;

RST = 0;

_nop_();

SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。

_nop_();

RST = 1; //然后将RST(CE)置高电平。

_nop_();

for (n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令

{

DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送

addr >>= 1;

SCLK = 1;//数据在上升沿时，DS1302读取数据

_nop_();

SCLK = 0;

_nop_();

}

for (n=0; n<8; n++)//写入8位数据

{

DSIO = dat & 0x01;

dat >>= 1;

SCLK = 1;//数据在上升沿时，DS1302读取数据

_nop_();

SCLK = 0;

_nop_();

}

RST = 0;//传送数据结束

_nop_();

}

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : Ds1302Read

* 函数功能         : 读取一个地址的数据

* 输    入         : addr

* 输    出         : dat

*******************************************************************************/

uchar Ds1302Read(uchar addr)

{

uchar n,dat,dat1;

RST = 0;

_nop_();

SCLK = 0;//先将SCLK置低电平。

_nop_();

RST = 1;//然后将RST(CE)置高电平。

_nop_();

for(n=0; n<8; n++)//开始传送八位地址命令

{

DSIO = addr & 0x01;//数据从低位开始传送

addr >>= 1;

SCLK = 1;//数据在上升沿时，DS1302读取数据

_nop_();

SCLK = 0;//DS1302下降沿时，放置数据

_nop_();

}

_nop_();

for(n=0; n<8; n++)//读取8位数据

{

dat1 = DSIO;//从最低位开始接收

dat = (dat>>1) | (dat1<<7);

SCLK = 1;

_nop_();

SCLK = 0;//DS1302下降沿时，放置数据

_nop_();

}

RST = 0;

_nop_();    //以下为DS1302复位的稳定时间,必须的。

SCLK = 1;

_nop_();

DSIO = 0;

_nop_();

DSIO = 1;

_nop_();

return dat;

}

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : Ds1302Init

* 函数功能         : 初始化DS1302.

* 输    入         : 无

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void Ds1302Init()

{

uchar n;

Ds1302Write(0x8E,0X00);      //禁止写保护，就是关闭写保护功能

for (n=0; n<7; n++)//写入7个字节的时钟信号：分秒时日月周年

{

Ds1302Write(WRITE_RTC_ADDR[n],TIME[n]);

}

Ds1302Write(0x8E,0x80);      //打开写保护功能

}

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : Ds1302ReadTime

* 函数功能         : 读取时钟信息

* 输    入         : 无

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void Ds1302ReadTime()

{

uchar n;

for (n=0; n<7; n++)//读取7个字节的时钟信号：分秒时日月周年

{

TIME[n] = Ds1302Read(READ_RTC_ADDR[n]);

}

}

- 编写按键程序，实现不同按键显示年、月、日、时间等信息。

- 代码:

#include "reg52.h"           //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器

#include "ds1302.h"

#include "stdio.h"

sbit LSA=P2^2;

sbit LSB=P2^3;

sbit LSC=P2^4;

sbit K1=P3^0;

sbit K2=P3^1;

unsigned char DisplayData[8];

unsigned char code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};

/*******************************************************************************

* 函 数 名      : delay

* 函数功能         : 延时函数，i=1时，大约延时10us

*******************************************************************************/

void delay(int i)

{

while(i--);

}

/*******************************************************************************

* 函数名         :DigDisplay()

* 函数功能         :数码管显示函数

* 输入           : 无

* 输出             : 无

*******************************************************************************/

void DigDisplay()

{

int i;

for(i=0;i<8;i++)

{

switch(i)    //位选，选择点亮的数码管，

{

case(0):

LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位

case(1):

LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位

case(2):

LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位

case(3):

LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位

case(4):

LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位

case(5):

LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位

case(6):

LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位

case(7):

LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位

}

P0=DisplayData[7-i];//发送数据

delay(100); // 延时

P0=0x00;//消隐

}

}

/*******************************************************************************

* 函 数 名       : main

* 函数功能         : 主函数

* 输    入       : 无

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void main()

{

int k = 0;

Ds1302Init();//初始化时钟

while(1) {

Ds1302ReadTime();//读取时钟信息

if(K1 == 0) { // 按键1按下

k = 0;

} else if(K2 == 0) { //按键2按下

k = 1;

}

if(k == 0) { //如果按键1按下,则显示时分秒

DisplayData[0] = smgduan[TIME[2] / 0X10];

DisplayData[1] = smgduan[TIME[2] % 0X10];

DisplayData[2] = 0x00;

DisplayData[3] = smgduan[TIME[1] % 0X10];

DisplayData[4] = smgduan[TIME[1] / 0X10];

DisplayData[5] = 0x00;

DisplayData[6] = smgduan[TIME[0] / 0X10];

DisplayData[7] = smgduan[TIME[0] % 0X10];

} else { // 如果是按键2按下,则显示年月日

DisplayData[0] = smgduan[2];

DisplayData[1] = smgduan[0];

DisplayData[2] = smgduan[TIME[6] / 0X10];

DisplayData[3] = smgduan[TIME[6] % 0X10];

DisplayData[4] = smgduan[TIME[4] / 0X10];

DisplayData[5] = smgduan[TIME[4] % 0X10];

DisplayData[6] = smgduan[TIME[3] / 0X10];

DisplayData[7] = smgduan[TIME[6] % 0X10];

}

DigDisplay(); // 数码管显示

}

}

- 按下K1

- 按下K2

- 实验总结

- 掌握了ICC总线的使用方式

- 掌握了实时时钟芯片DS1302的工作原理

- 掌握了三线制方式实现时钟芯片DS1302的数据读写