实验六 LCD实时显示温度 实验报告

| 姓名 | 班级 | 学号 | 指导老师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 上官鸿 | 计算1614 | 201621121110 | 刘晋明 |

- 实验目的

- 掌握LCD的原理和使用方式

- 掌握DS18B20的使用方式

- 实验内容

学习LCD的工作原理，利用总线技术实现LCD的编程访问，将实时温度显示在LCD屏上。

- 实验步骤

- 编写LCD读写程序

lcd.h :

#ifndef __LCD_H_

#define __LCD_H_

/**********************************

当使用的是4位数据传输的时候定义，

使用8位取消这个定义

**********************************/

//#define LCD1602_4PINS

/**********************************

包含头文件

**********************************/

#include<reg52.h>

//---重定义关键词---//

#ifndef uchar

#define uchar unsigned char

#endif

#ifndef uint

#define uint unsigned int

#endif

/**********************************

PIN口定义

**********************************/

#define LCD1602_DATAPINS P0

sbit LCD1602_E=P2^7;

sbit LCD1602_RW=P2^5;

sbit LCD1602_RS=P2^6;

/**********************************

函数声明

**********************************/

/*在51单片机12MHZ时钟下的延时函数*/

void Lcd1602_Delay1ms(uint c);   //误差 0us

/*LCD1602写入8位命令子函数*/

void LcdWriteCom(uchar com);

/*LCD1602写入8位数据子函数*/

void LcdWriteData(uchar dat)    ;

/*LCD1602初始化子程序*/

void LcdInit();

#endif

lcd.c :

#include "lcd.h"

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : Lcd1602_Delay1ms

* 函数功能         : 延时函数，延时1ms

* 输    入         : c

* 输    出         : 无

* 说    名         : 该函数是在12MHZ晶振下，12分频单片机的延时。

*******************************************************************************/

void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //误差 0us

{

uchar a,b;

for (; c>0; c--)

{

for (b=199;b>0;b--)

{

for(a=1;a>0;a--);

}

}

}

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : LcdWriteCom

* 函数功能         : 向LCD写入一个字节的命令

* 输    入         : com

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

#ifndef     LCD1602_4PINS    //当没有定义这个LCD1602_4PINS时

void LcdWriteCom(uchar com)   //写入命令

{

LCD1602_E = 0;     //使能

LCD1602_RS = 0;    //选择发送命令

LCD1602_RW = 0;    //选择写入

LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令

Lcd1602_Delay1ms(1);        //等待数据稳定

LCD1602_E = 1;            //写入时序

Lcd1602_Delay1ms(5);      //保持时间

LCD1602_E = 0;

}

#else

void LcdWriteCom(uchar com)   //写入命令

{

LCD1602_E = 0;   //使能清零

LCD1602_RS = 0;  //选择写入命令

LCD1602_RW = 0;  //选择写入

LCD1602_DATAPINS = com; //由于4位的接线是接到P0口的高四位，所以传送高四位不用改

Lcd1602_Delay1ms(1);

LCD1602_E = 1;   //写入时序

Lcd1602_Delay1ms(5);

LCD1602_E = 0;

LCD1602_DATAPINS = com << 4; //发送低四位

Lcd1602_Delay1ms(1);

LCD1602_E = 1;   //写入时序

Lcd1602_Delay1ms(5);

LCD1602_E = 0;

}

#endif

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : LcdWriteData

* 函数功能         : 向LCD写入一个字节的数据

* 输    入         : dat

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

#ifndef     LCD1602_4PINS

void LcdWriteData(uchar dat)            //写入数据

{

LCD1602_E = 0;  //使能清零

LCD1602_RS = 1; //选择输入数据

LCD1602_RW = 0; //选择写入

LCD1602_DATAPINS = dat; //写入数据

Lcd1602_Delay1ms(1);

LCD1602_E = 1;   //写入时序

Lcd1602_Delay1ms(5);   //保持时间

LCD1602_E = 0;

}

#else

void LcdWriteData(uchar dat)            //写入数据

{

LCD1602_E = 0;    //使能清零

LCD1602_RS = 1;   //选择写入数据

LCD1602_RW = 0;   //选择写入

LCD1602_DATAPINS = dat; //由于4位的接线是接到P0口的高四位，所以传送高四位不用改

Lcd1602_Delay1ms(1);

LCD1602_E = 1;    //写入时序

Lcd1602_Delay1ms(5);

LCD1602_E = 0;

LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //写入低四位

Lcd1602_Delay1ms(1);

LCD1602_E = 1;    //写入时序

Lcd1602_Delay1ms(5);

LCD1602_E = 0;

}

#endif

/*******************************************************************************

* 函 数 名       : LcdInit()

* 函数功能       : 初始化LCD屏

* 输    入       : 无

* 输    出       : 无

*******************************************************************************/

#ifndef     LCD1602_4PINS

void LcdInit()                        //LCD初始化子程序

{

LcdWriteCom(0x38);  //开显示

LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标

LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1

LcdWriteCom(0x01);  //清屏

LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点

}

#else

void LcdInit()                        //LCD初始化子程序

{

LcdWriteCom(0x32);   //将8位总线转为4位总线

LcdWriteCom(0x28);   //在四位线下的初始化

LcdWriteCom(0x0c);  //开显示不显示光标

LcdWriteCom(0x06);  //写一个指针加1

LcdWriteCom(0x01);  //清屏

LcdWriteCom(0x80);  //设置数据指针起点

}

#endif

- 编写主控制程序，实现温度在LCD上的显示。

main.c :

#include "reg52.h"           //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器

#include "temp.h"

#include "lcd.h"

#include "stdio.h"

typedef unsigned char u8;

u8 DisplayData[5], tempIsNegative;

/*******************************************************************************

* 函 数 名         : datapros()

* 函数功能           : 温度读取处理转换函数

* 输    入         : temp

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void datapros(int temp) {

float tp;

if(temp < 0) {//当温度值为负数

tempIsNegative = 1;

temp=temp-1;

temp=~temp;

tp=temp;

temp=tp*0.0625*100+0.5;

} else {

tempIsNegative = 0;

tp=temp;

temp=tp*0.0625*100+0.5;

}

DisplayData[0] = temp / 10000;

DisplayData[1] = temp % 10000 / 1000;

DisplayData[2] = temp % 1000 / 100 ;

DisplayData[3] = temp % 100 / 10;

DisplayData[4] = temp % 10;

}

/*******************************************************************************

* 函 数 名       : main

* 函数功能         : 主函数

* 输    入       : 无

* 输    出         : 无

*******************************************************************************/

void main() {

LcdInit();

Ds18b20SetAlarm(30, 0);

LcdWriteData('T');

LcdWriteData('e');

LcdWriteData('m');

LcdWriteData('p');

LcdWriteData(':');

while(1) {

LcdWriteCom(0x85);  //设置数据指针起点

datapros(Ds18b20ReadTemp());

if(tempIsNegative) {

LcdWriteData('-');

}

LcdWriteData(DisplayData[0] + '0');

LcdWriteData(DisplayData[1] + '0');

LcdWriteData(DisplayData[2] + '0');

LcdWriteData('.');

LcdWriteData(DisplayData[3] + '0');

LcdWriteData(DisplayData[4] + '0');

LcdWriteData(0xDF);

LcdWriteData('C');

LcdWriteData(0x20);

}

}

- 效果图

- 实验总结

- 掌握了LCD的原理和使用方式

- 通过本次学习LCD的工作原理，能购利用总线技术实现LCD的编程访问，并且将实时温度显示在LCD屏上